| Funktionsnavn: | Type: | Variabel1 navn: | Type: | Variabel2 navn: | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPI_X | Unsigned int | data | Unsigned int |  |  |  |
| Funktions beskrivelse: |  |  |  |  |  |  |
| SPI_X er en SPI sende funktion der har til opgave at tage værdien fra data og sende den via SPI1BUF til VS1053b codec'et |  |  |  |  |  |  |

| Funktionsnavn: | Type: | Variabel1 navn: | Type: | Variabel2 navn: | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS_SCI_WRITE | void | adresse | unsigned | data | unsigned |  |
| Funktions beskrivelse: |  |  |  |  |  |  |
| VS_SCI_WRITE funktionen tager adresse værdien og pluser den med instruction opcode for at kunne skrive til VS1053b codec'et, og sender det via funktionen SPI_X.. Derefter tages værdien fra variablen data og sendes via funktionen SPI_X til VS1053b codec'et.. |

| Funktionsnavn: | Type: | Variabel1 navn: | Type: | Variabel2 navn: | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS_SDI_WRITE | void | data | Unsigned int |  |  |  |
| Funktions beskrivelse: |  |  |  |  |  |  |
| VS_SDI_WRITE funktionen tager værdien (word) fra data og sender den via funktionen SPI_X til VS1053b codec'et. |  |  |  |  |  |  |

NB! Funktionen VS_SCI_WRITE og VS_SDI_WRITE skal vente på at DREQ (Data request) bliver høj (1) før er VS1053b codec'et ikke klar til modtagelse af data

VS_xCS(ChipSelect) sættes høj (1) for at kunne komme i kontakt med Commando delen (VS_SCI_WRITE) af VS1053b og lav (0) igen for at exekvere.